Ispitna pitanja iz 2. ciklusa

Odgovori

- Što je stereoskopski vid? Na koji način se ljudskom vizualnom sustavu stvara percepcija  dubine?

STEREOSKOPIJA

- stereo = imati dubinu ili treću dimenziju

- stereoskopija (eng. stereoscopy) – bilo koja tehnika koja stvara iluziju dubine ili trodimenzionalnosti u slici

- stereoskopski vid (eng. stereo vision) – sposobnost detektiranja predmeta u tri dimenzije

- koriste se dvije slike iz malo pomaknutih položaja “računanje” razlike

- ljudski vizualni sustav – lijeva i desna slika

STEREOTEST – 3D doživljaj

- postaviti olovku u visinu očiju na udaljenost od 20 cm

- usmjeriti pogled u daljinu

STEREOTEST – razlika lijeve i desne slike

- postaviti olovku u visinu očiju na udaljenost od 20 cm

- zatvoriti lijevo oko – desna slika

- zatvoriti desno oko – lijeva slika

Percepcija dubine

- ljudski vizualni sustav može perceptirati dubinu zahvaljujući sposobnosti ljudskog mozga da interpretira više tipova dubinskih znakova (eng. dept cues)

- dubinski znakovi daju određene informacije o dubini ljudskom vizualnom sustavu

- dvije osnovne kategorije dubinskih znakova:

- monokularni:  zahtijevaju rad jednog oka (npr. relativna veličina, linearna perspektiva)

- binokularni: zahtijevaju rad oba oka (npr. stereoskopski vid, paralaksa), bitan za udaljenosti manje od 10 metara (3DTV)

- binokularni vid se temelji na činjenici da su ljudske oči horizontalno razmaknute

- svako oko pruža jedinstven pogled na promatranu scenu

- ljudski mozak spaja slike iz desnog i lijevog oka u jednu sliku

- razlike među slikama interpretiraju se kao informacije o relativnoj udaljenosti objekata i percepciji dubine

- dvostruke slike obično ne ometaju vizualnu percepciju zahvaljujući naučenom ponašanju i procesu konvergencije

- važnu ulogu ima mogućnost fokusiranja na objekt od interesa

- Što je paralaksa? Objasnite razliku između pozitivne, nulte i negativne paralakse.

PARALAKSA (eng. parallax) – udaljenost između odgovarajućih točaka u slikama lijevog i desnog oka

ULOGA PARALAKSE

- bliski objekti imaju veću paralaksu nego udaljeniji

- koristi se za određivanje udaljenosti

- kada se dvije slike prikažu istodobno (jedna lijevom oku, druga desnom) – razlike među njima čine paralaksu

- paralaksa izaziva razliku slika na mrežnici oka izazivajući steoreoskopiju ili percepciju dubine

VRSTE PARALAKSE PREMA POZICIJI SLIKA

- vertikalna paralaksa

- slike su smještene na način da su vertikalno pomaknute jedna u odnosu na drugu

- horizontalna paralaksa

- slike su smještene na način da su horizontalno pomaknute jedna u odnosu na drugu

VRSTE PARALAKSE PREMA DUBINI OBJEKTA

- pozitivna paralaksa

- točka u slici desnog oka leži više desno nego odgovarajuća točka u slici lijevog oka

- točka konvergencije je iza zaslona

- 3D scena nastaje u prostoru zaslona (eng. screen space)

- nulta paralaksa

- točka u slici desnog oka leži na istom mjestu kao i odgovarajuća točka u slici lijevog oka

- točka konvergencije je točno na zaslonu (eng. zero parallax setting)

- objekt je smješten na istoj dubini kao i zaslon

- negativna paralaksa

- točka u slici desnog oka leži više lijevo nego odgovarajuća točka u slici lijevog oka

- točka konvergencije je ispred zaslona, a 3D scena nastaje u prostoru gledatelja (eng. viewer space)

- objekt je smješten između zaslona i gledatelja

- Objasnite tri osnovna načina za prikazivanje 3DTV  slike uporabom stereoskopskog pristupa (multipleksiranje po  boji, multipleksiranje po polarizaciji, naizmjenično prikazivanje slika) ?

Tehnike za prikazivanje stereoskopskih slika pomoću naočala možemo podijeliti na dvije skupine:

- obje slike prikazuju se istodobno

- multipleksiranje po boji

- multipleksiranje po polarizaciji

- slike se prikazuju naizmjence, za svako oko posebno

- koristi se zaslon koji u vrlo kratkim intervalima prikazuje prvo lijevu, pa onda desnu sliku (potrebne su aktivne naočale)

Multipleksiranje po boji

- kod multipleksiranja po boji, lijeva i desna slika filtriraju se filtrima koji uklanjaju određeno područje boja iz slike

- promatrač mora nositi pasivne naočale s odgovarajućim filtrima, usklađenim s filtrima koji se rabe za dobivanje stereoskopskog para, obojenim tako da svako oko vidi samo jednu sliku

- glavni nedostatak ove tehnike je to što se korištenjem filtara u boji smanjuje kontrast slike i zasićenje boja

- najčešće upotrebljavani filtri u boji na naočalama su crveno-cijan ili žuto-plavi filtri

- prednosti uporabe multipleksiranja po boji

- jednostavnost

- tehnika se može rabiti na svim uređajima za prikazivanje slike

Multipleksiranje po polarizaciji

- tehnika koja se služi polarizacijom svjetlosti za prikaz pojedinih slika

- konfiguracija za prikazivanje polariziranih slika zahtijeva dva projektora od kojih će jedan prikazivati lijevu, a drugi desnu sliku pri čemu su slike različito polarizirane

- za polariziranje slike upotrebljavaju se linearne polarizacije koje su međusobno okomite, a može se koristiti i kružna polarizacija

- prolaskom svjetlosti iz projektora kroz filtar, ona postaje polarizirana

- dva projekcijska uređaja proizvode dvije slike na platnu sačinjene od svjetlosti različitih polarizacija

- nakon odbijanja svjetlosti od platna, slika stiže do pasivnih naočala gledatelja, koje razdvajaju slike za lijevo i desno oko, a zbog polarizacijskih filtra propuštaju samo željenu sliku

Naizmjenično prikazivanje slika

- kod metode gdje se dvije slike prikazuju naizmjence koristi se zaslon koji u vrlo kratkim intervalima prikazuje prvo lijevu, pa onda desnu sliku

- brzo promjenjivi parovi slika koji se prikazuju na ekranu promatraju se kroz aktivne naočale

- takve naočale imaju male „zaslone“ koji se u odgovarajućem trenutku otvaraju i zatvaraju, tako da svako oko vidi odgovarajuću sliku

- Objasnite dva osnovna načina za prikazivanje 3DTV slike uporabom autostereoskopskog pristupa (uporaba lentikularnih leća, uporaba paralaksne barijere).

Autostereoskopski pristup rješava osnovni nedostatak stereoskopskog pristupa – potreba za nošenjem naočala.

- autostereoskopski zasloni koriste dodatne optičke elemente usklađenje s površinom zaslona kako bi osigurali da gledatelj vidi drugačiju sliku desnim i lijevim okom

- postoje dvije osnovne metode autostereoskopskog pristupa:

- uporaba lentikularnih leća (eng lenticular lenses)

- uporaba paralaksne barijere (eng. parallax barriers)

LENTIKULARNE LEĆE

- lentikularne leće su tanke leće poredane u niz na ploču koja se zatim postavlja na površinu zaslona

- gledajući sliku na zaslonu, lijevo i desno oko vide različite slike koje mozak kombinira u 3D sliku

- nedostatak tehnologije je mogućnost percepcije 3D slike samo iz odgovarajuće točke gledanja – pomicanje lijevo ili desno unosi nepravilnosti u sliku

PARALAKSNA BARIJERA

- paralaksna barijera je fina rešetka tekućih kristala smještenih ispred ekrana

- omogućuje svakom oku da vidi drugu skupinu piksela

- moguće ju je isključiti i isti zaslon koristiti za gledanje 2D signala

- nedostatak ove tehnologije je što gledatelj mora biti pozicioniran na određen način kako bi doživio 3D efekt

- Objasnite postupak nastanka i dekodiranja Side by Side (SbS) i Top and Bottom (TaB)  formata slike, kojima se omogućava prijenos 3DTV slike uporabom postojećih HDTV  formata slike.

Side by Side (SbS) format (pogodan za analiziranje s proredom)

- dvije slike koje čine stereopar prenose se unutar jedne HDTV slike, tako da svaka zauzima pola horizontalnog formata HDTV slike

- lijeva i desna slika iz stereopara su horizontalno skalirane tako da svaka sadrži upola manje elemenata slike u horizontalnom smjeru od cijele HDTV slike

- u ovakvom prijenosu dolazi do smanjenja horizontalne rezolucije za svaku sliku u paru

Top and Bottom (TaB) format (pogodan za progresivno analiziranje)

- dvije slike koje čine stereopar prenose se unutar jedne HDTV slike, tako da svaka zauzima pola vertikalnog formata HDTV slike

- lijeva i desna slika iz stereopara su vertikalno skalirane tako da svaka sadrži upola manje elemenata slike u vertikalnom smjeru od cijele HDTV slike

- u ovakvom prijenosu dolazi do smanjenja vertikalne rezolucije za svaku sliku u paru

- Navedite prednosti i nedostatke uporabe OFDM tehnike u radijskim sustavima.

Prednosti OFDM postupka

- dobra svojstva u uvjetima izraženoga višestaznog prostiranja

- kad je najveće kašnjenje signala manje od veličine zaštitnog intervala ne nastaju smetnje uzrokovane kašnjenjem signala

- povoljne osobine u uvjetima kad su smetnje koncentrirane na uski pojas frekvencija (selektivni feding)

- «napadnuti» su samo neki od podnositelja odnosno mali dio cjelokupnog OFDM-simbola

- dobra svojstva u slučaju višestrukog prijama

- uporabom mreže odašiljača koji rade na istom kanalu (SFN, Single Frequency Network) može se popraviti kvaliteta pokrivanja DTV signalom

- dobitak mreže

- svojstvo poboljšanja značajki prijama zbog višestrukog prijama

- zbog dobitka mreže mogu se smanjiti izračene snage pojedinih odašiljača u SFN mreži

- visoka spektralna djelotvornost

- visoke brzine prijenosa podataka u kanalu

Nedostaci OFDM postupka

- potreba za sinkronizacijom

- potrebno je osigurati sinkronizaciju simbola i frekvencijsku sinkronizaciju

- na sinkronizaciju simbola nepovoljno utječu vremenske pogreške i fazni šum podnositelja

- za postizanje frekvencijske sinkronizacije potrebno je postići sinkronizaciju frekvencije uzorkovanja i sinkronizaciju frekvencije podnositelja

- kompleksnost uređaja uzrokovana primjenom IFFT u odašiljaču i FFT u prijamniku

- osjetljivost na frekvencijski pomak podnositelja

- pomakom frekvencije podnositelja može doći do intersimbolne interferencije

- visoki omjeri vršne i srednje snage (PAPR, Peak to Average Power Ratio)

- smanjena je djelotvornost RF pojačala snage u odašiljaču

- Objasnite pojam OFDM simbola te čime je određeno njegovo trajanje.

- tijekom svakog vremenskog segmenta svaki podnositelj je moduliran s nekoliko bita podataka

- broj bita koji prenosi svaki podnositelj ovisi o vrsti modulacijskog postupka

- skup podnositelja u određenom vremenskom segmentu čini OFDM simbol

- podnositelji su unutar OFDM simbola razmješteni tako da budu ortogonalni

- frekvencijski razmak između podnositelja jednak je inverznoj vrijednosti trajanja OFDM simbola

- Objasnite kako je određen broj aktivnih podnositelja u 8k i 2k DVB-T sustavima za kanal širine 8 MHz.

Prijenos 8192 podnositelja u 8k i 2048 u 2k sustavu bi zahtjevali širinu 
pojasa od 8192*1116=2048*4464=9.143 MHz.

Za kanal širine 8 MHz prenosimo  6817 u 8k i 1705 podnositelja u 2k sustavu, a preostali podnositelji se  izjednačavaju s nulom.

- Čemu služe piloti za signalizaciju prijenosnih parametara (TPS, Transmission Parameter Signalling) u DVB-T sustavu?

Vrste podnositelja u OFDM simbolu:

- podaci (data)

- piloti za signalizaciju prijenosnih parametara

- kontinuirani pilotski signali

- raspršeni pilotski signali

Piloti za signalizaciju prijenosnih parametara (TPS, Transmission Parameter Signalling)

- podnositelji na fiksnim položajima

- broj podnositelja za TPS koji se prenosi po OFDM simbolu je 68 za 8k i 17 za 2k

- smješteni su na realnoj osi (I-os)

- prenose se 1 bit informacije po podnositelju

- svi TPS podnositelji u jednom simbolu prenose istu informaciju

- kompletna TPS informacija prenosi se preko 68 simbola i sadrži 68 bita

- označavaju vrstu modulacije, veličinu zaštitnog intervala, omjer koda za unutarnje kodiranje, vrstu sustava (8k ili 2k), hijerarhijsko kodiranje

- Objasnite ulogu zaštitnog intervala u OFDM prijenosu.

Između OFDM simbola ubacuje se zaštitni interval, Δ (guard interval)

- služi za izbjegavanje intersimbolne interferencije

- ako bi došlo do kašnjenja izvornog signala zbog višestruke propagacije, kraj jednog simbola može zahvatiti početak idućeg simbola

- nepovoljni učinci kašnjenja pojedinih signala uklanjaju se dodavanjem zaštitnog intervala na početak OFDM-simbola

- za vrijeme zaštitnog intervala prenosi se kopija signala s kraja korisnog dijela simbola, koja se smješta na početak simbola, čime se postiže kontinuitet toka podataka

- Koji modeli kanala se rabe pri planiranju DVB-T sustava? Navedite njihova obilježja.

Parametri DVB-T sustava:

- način rada: 8k ili 2k

- korisno trajanje OFDM simbola (TS)

- trajanje zaštitnog intervala Δ

- ukupno trajanje simbola - TU=TS+ Δ

- razmak između podnositelja (1/TS)

- razmak između prvog i zadnjeg podnositelja za širinu kanala 8 MHz

- vrsta modulacije (određuje broj bita po podnositelju, v)

- omjer koda za unutarnje kodiranje

- širina kanala

- modeli kanala

- vrste prijama

Modeli kanala:

- Gaussov kanal

- prijam bez zakašnjelih signala, uzima se u obzir samo djelovanje termičkog šuma

- kanal u kome nema reflektiranih signala, a prijenosnom signalu se superponira šum

- Riceov kanal

- prijam željenog signala visoke razine i zakašnjelih signala nižih razina (prijam na fiksnim prijamnicima s usmjerenom antenom postavljenom na krov)

- ako jedan prijenosni put signala ima optičku vidljivost prijamnika i odašiljača (direktni signal), a ostali prijenosni putovi imaju veća gušenja i duža kašnjenja za direktnim signalom, prijamno polje poprima Riceovu razdiobu

- frekvencijski odziv prijenosnog kanala nije konstantan

- tipičan slučaj ovakvog kanala je kod antene na krovu koja je usmjerena prema najbližem odašiljaču ali prima i reflektirane odašiljaču, signale i signale ostalih odašiljača

- Rayleighev kanal

- prijam nekoliko statistički neovisnih signala sličnih razina s različitim kašnjenjima (prijam na prijenosnim prijamnicima)

- ako ne postoji optička vidljivost prijamnika i odašiljača te postoje samo reflektirani signali, tako da na prijamnu antenu dolazi više zraka približno iste snage, a amplitude i faze su im slučajne veličine, prijamno polje poprima Rayleighevu razdiobu

- frekvencijski odziv prijenosnog kanala nije ravan, a neujednačenost je intenzivnija nego kod Riceovog kanala

- ovakav kanal je tipičan kod prijama na maloj visini u gradskom području ili unutar zgrada gdje postoje refleksije od umjetnih prepreka

- Objasnite razliku između ukupne i korisne brzine prijenosa u DVB-T sustavu.

- ukupna brzina prijenosa (brutto bit rate)

(K · v)/TU [Mbit/s],                K=1705 ili 6817

- korisna brzina prijenosa (useful (netto) bit rate)

(R1 · R2 · N · v)/ TU [Mbit/s]

R1= 0,92

R2 =1/2, 2/3, 3/4, 5/6 ili 7/8

v = 2, 4 ili 6

N = 1512 ili 6048                                             TU  = TS+ Δ

- primjer: sustav: 8k (K=6817 podnositelja, M=6048), modulacija: 64 QAM (v = 6 bita), zaštitni interval:1/4 (TU = 1120 μs), R1 = 0,92, R2 = 1/2

- ukupna brzina prijenosa = 6817 · 6 / 1120 μs = 36,52 Mbit/s

- korisna brzina prijenosa = 6048 · 6 · 0,92 · 0,5 / 1120 μs = 14,93 Mbit/s

- korisna brzina prijenosa u Mbit/s

- jednaka je 2k ili 8k sustave

- smanjenjem zaštitnog intervala povećava se korisna brzina prijenosa

- Što je spektralna djelotvornost?

Spektralna djelotvornost (bit/s)/Hz

- dobiva se dijeljenjem korisne brzine prijenosa sa širinom kanala (B=8 MHz)

- Koja od varijanti DVB-T sustava (2k ili 8k) je pogodnija za realizaciju mobilnog prijama i zašto?

- kod mobilnog prijama treba razmotriti faktore poput brzine kretanja vozila, neprestane promjene smjera prijama i promjene kvalitete prijamnog signala

- kod proračuna se uzimaju u obzir iste potrebne razine polja kao kod prijama s prijenosnim uređajem na otvorenom (Rayleighev kanal), no treba obratiti pozornost na ograničenje brzine kretanja zbog Dopplerovog efekta

- Dopplerov pomak proporcionalan je brzini kretanja mobilnog prijamnika i frekvenciji odašiljanja

- treba napomenuti da frekvencijski razmak između podnositelja kod 2k sustava iznosi 4464 Hz, a kod 8k sustava iznosi 1116 Hz

- zbog većeg frekvencijskog razmaka između susjednih podnositelja, 2k sustavi imaju bolju toleranciju na Dopplerov efekt od 8k sustava

- Navedite osnovna obilježja jednofrekvencijskih mreža (SFN, Single Frequency Network).

Jednofrekvencijske mreže (SFN, Single Frequency Network)

- mreže sinkroniziranih odašiljača koji rade na istoj frekvenciji i prenose iste programe

- rabe se prednosti COFDM tehnike

- omogućen je veći broj pokrivanja nego kod MFN (Multi Frequency Network)

- svaki odašiljač u SFN mreži mora na istoj frekvenciji u isto vrijeme prenositi iste podatke

- na topologiju SFN mreže najviše utječe odabir trajanja zaštitnog intervala

- odabrani zaštitni interval (Δ) određuje najveće dopušteno kašnjenje reflektiranih signala i najveću udaljenost istokanalnih odašiljača (D)

- trajanjem zaštitnog intervala određena je veličina SFN mreže i djelotvornost prijenosa

- Koja od varijanti DVB-T sustava (2k ili 8k) omogućava izgradnju većih SFN mreža i zašto?

8k! Na topologiju SFN mreže najviše utječe odabir trajanja zaštitnog intervala, a zaštitni interval određuje najveće dopušteno kašnjenje reflektiranih signala i najveću udaljenost istokanalnih odašiljača (D). Trajanjem zaštitnog intervala određena je veličina SFN mreže i djelotvornost prijenosa.

Kod 8k sustava Ts je veći nego kod 2k sustava, što znači veći zaštitni interval, odnosno veću udaljenost istokanalnih odašiljača (veća SFN mreža).

- Objasnite pojam logičkog kanala na fizičkom sloju (PLP, Physical Layer Pipes), koji se primjenjuje u sustavu DVB-T2.

- PLP može uključivati jedan ili više programa (usluga)

- stupanj zaštite od pogrešaka prilagođen je uslugama koje PLP prenosi

- u tehnologiji DVB-T2 PLP predstavlja ekvivalent pojmu multipleksa koji se rabi u tehnologiji DVB-T

- u svakom PLP-u može se prenositi zasebna usluga

- za svaki PLP mogu se zasebno definirati parametri kodiranja radi zaštite od pogrešaka, modulacijski postupak za podnosioce, brzina prijenosa TS-a i stupanj ispreplitanja

- svi PLP-ovi koji se prenose u jednom TV kanalu imaju sljedeće zajedničke parametre: središnja frekvencija, SFN/MISO, širina kanala, širina zaštitnog intervala, veličina IFFT-a i predložak za raspršene pilotske signale

- Koje promjene uvedene u sustav DVB-T2, omogućavaju povećanje kapaciteta prijenosa (najveće korisne brzine prijenosa) u odnosu na sustav DVB-T?

Parametri koji određuju korisnu brzinu prijenosa su: trajanje zaštitnog intervala, odabir predloška raspršenih pilotskih signala, omjer koda za LDPC, modulacijski postupak za podnosioce, normalni ili produženi mod podnosilaca

- najveća moguća brzina prijenosa u sustavu DVB-T2 iznosi približno 50 Mbit/s, dok je najveća moguća brzina prijenosa u sustavu DVB-T približno 32 Mbit/s

- Objasnite ovisnost trajanja OFDM simbola o širini kanala i broju generiranih podnositelja u različitim izvedbama DVB-T2 sustava.

Za fiksni broj generiranih podnositelja -> što je širina kanala veća, to je trajanje OFDM simbola kraće.

Mijenjanjem broja generiranih podnositelja ( 2k -> 32k), a širina kanala je fiksna, dulje je vrijeme trajanja simbola.

- Od čega se sastoji DVB-T2 okvir podataka? O čemu ovisi njegovo trajanje?

U sustavu DVB-T2 rabe se dvije vrste okvira podataka:

- fizički okviri (ovoj skupini pripadaju superokviri, DVB-T2 okviri i OFDM simboli)

- logički okviri (ovoj skupini pripadaju: BB okviri, isprepleteni okviri i vremenski isprepleteni (TI, Time Interleaved) blokovi

DVB –T2 okvir

- dijeli se na OFDM simbole, a trajanje mu je između 100 i 250 ms

- na početku svakog T2 okvira nalazi se preambula

- preambula služi za prijenos signalizacijskih podataka i skraćuje vrijeme sinkronizacije

- sastoji se od jednog P1 simbola te jednog ili više (NP2) P2 simbola

- P1 simbol označava početak okvira, dobiven je 1k FFT postupkom, a vrsta modulacije je BPSK

- P2 simboli prenose signalizacijske podatke (L1 signalizacija)

- broj P2 simbola ovisi o odabranoj veličini IFFT-a

» za 32k i 16k rabi se samo jedan P2 simbol

» za 8k, 4k, 2k i 1k rabe se 2, 4, 8, odnosno 16 P2      simbola, svaki za odgovarajuću FFT veličinu

- iza preambule slijedi podesivi broj podatkovnih OFDM simbola (Ldata) koji služe za prijenos PLP-ova

- trajanje T2 okvira određeno je IFFT veličinom, zaštitnim intervalom i brojem OFDM simbola

TF = LF × TU + TP1

• TF - trajanje DVB-T2 okvira

• LF - broj OFDM simbola (Ldata + NP2 )

• TU - ukupno trajanje OFDM simbola (TU= TS+ Δ)

• TP1 - trajanje P1 simbola (0,224 ms)

• TS - trajanje korisnog dijela OFDM simbola

• Δ - trajanje zaštitnog intervala

- Navedite vrste PLP-ova u odnosu na način smještanja PLP-ova u DVB-T2 okvir.

Vrste PLP-ova:

- PLP vrste 0 (PLP type 0 – common PLP)

- zajednički PLP koji prenosi podatke koji su zajednički (dijeljeni) za više podatkovnih PLP-ova

- PLP vrste 1 (PLP type 1)

- ćelije pojedinog PLP-a mogu zauzimati jedan odsječak po okviru

- PLP vrste 2 (PLP type 2)

- ćelije pojedinog PLP-a mogu zauzimati više odsječaka po okviru

- za postizanje vremenskog diverzitija (pogodan za mobilne usluge) broj odsječaka po okviru treba biti što veći

- Koji parametri određuju broj aktivnih ćelija u OFDM simbolu u sustavu DVB-T2?

- u pojedinom simbolu postoji različit broj aktivnih OFDM ćelija koje se mogu koristiti za prijenos podataka

- broj dostupnih "aktivnih" ćelija unutar pojedinog podatkovnog simbola ovisi o veličini IFFT postupka (normalni i produženi mod) i o predlošku za određivanje položaja raspršenih pilotskih signala (od PP1 do PP8)

- Od čega se sastoji FEC okvir u sustavu DVB-T2?

Logički okviri dijele se na:

- osnovni okvir podataka (BB okvir)

- osnovna jedinica logičkih okvira (u njega se ugrađuju ulazni paketi podataka)

- BB okviri podataka nastaju na izlazu iz elementa “prilagodba moda i toka” i imaju konstantnu duljinu (KBCH)

- FEC okvir

- TI (Time Interleaved) blok

- TI blok sadrži cjelobrojnu vrijednost FEC okvira

- to je skup OFDM ćelija unutar kojih je provedeno vremensko ispreplitanje

- okvir s ispreplitanjem

- ima vremensko trajanje koje je cjelobrojni višekratnik trajanja DVB-T2 fizičkog okvira

FEC okvir

- nastaje kodiranjem radi zaštite od pogrešaka (BB okviri + FEC)

- FEC okvir sadrži 64 800 ili 16 200 bita

- FEC okvir nastaje dodavanjem BCH koda i LDPC koda na BB okvir

- FEC okvir ima duljinu

- NLDPC = 64 800 bita (normalni okvir)

- NLDPC = 16 200 bita (kratki okvir)

- nad FEC okvirom provodi se postupak ispreplitanja bitova

- Koje su posljedice uvođenja produženog moda podnosilaca u 8k, 16k i 32k DVB-T2 sustavima?

- razmak između podnosilaca kreće se u od 8929 Hz (1k) do 279 Hz (32k)

- razmak između krajnjih podnosilaca iznosi 7,61 MHz za normalni mod

- za produženi mod nosilaca širina kanala iznosi 7,71 MHz (8k) i 7,77 MHz (16k i 32k)

x- os -> frekvencija, relativno u odnosu na središnju frekvenciju [MHz]

y- os -> normirana gustoća spektra snage [dB]